Rutine for kontroll av lekeplass

Helse, Miljø og Sikkerhet skal alltid stå i fokus i Neskollen velforening.

Hensikt:

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr trådte i kraft i juli 1996. Den er hjemlet i Produktkontrolloven, og den omfatter både eksisterende og nytt utstyr. Kravene i forskriften gjelder både lekeutstyr som produseres av profesjonelle produsenter og apparater som er laget på dugnad.

Ansvar:

Neskollen velforening har ansvar for at vellets sine lekeplasser er i forskriftmessig stand. Dette gjøres ved at lekeplassene gjennomgår en egenkontroll en gang hver 12. måned. Kontrollen kan gjøres av vellet, eller av andre som er bemyndiget av Neskollen velforening.

Utførelse:

Kontrollen skal gjøres etter kontrollskjema «Lekeplasskontroll». Rapport fra kontrollskjema skal overleveres styret i Neskollen Velforening. Dersom det er avvik skal styret vurdere tilstand på lekeplass.

Avvik skal oppbevares i Neskollen Velforening sitt internkontroll inntil avvik er rettet opp.

Vedlegg: Skjema for lekeplasskontroll

Kontrollskjema Lekeplasskontroll

Lekeplass________________________________________

Kontrollert dato:__________________________________

Kontrollert av:

| Kontrollområde | OK | Må utbedres | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag som tilsvarer fallhøyden? |  |  |  |
| Blir underlaget godt vedlikeholdt? |  |  |  |
| Er det tilstrekkelige sikkerhetssoner rundt de lekeapparater som har pendel eller sklifunksjon? |  |  |  |
| Er det åpninger eller vinkler i lekeapparatene som innebærer fare for at hetter, snorer og skjerf kan bli hengende fast? |  |  |  |
| Er det åpninger i rekkverk, mellomrom mellom gulv og rekkverk og mellom rekkverk og tak som medfører fare for at hode kan sette seg fast? (Gjelder bredder mellom 9 og 23 cm) |  |  |  |
| Finnes det åpninger i gulvplanker og trapper som medfører fare for at bein kan bli sittende fast? (Gjelder åpninger på 4–7 cm) |  |  |  |
| Er det åpninger i lekeapparatene som innebærer fare for at fingre kan bli sittende fast? (Gjelder bredder på 0,8–2,5 cm) |  |  |  |
| Er det tilstrekkelig høyt rekkverk på skliene, klatrestativene og andre lekeapparater hvor det er fare for å falle ned? |  |  |  |
| Er metalldeler i rekkverket på skliene, kjetting håndtakene på huskene og i klatrestativene tildekket med materiale som vil redusere faren for frostskader? |  |  |  |
| Finnes det rutiner for å etterse og vedlikeholde lekeutstyret? |  |  |  |